МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)» 
(МАИ)

Институт №7 “Робототехнические и интеллектуальные системы”

Кафедра 703 “Системное проектирование авиакомплексов”

Курс лекций «Эффективность авиационных комплексов»

Отчет по лабораторной работе №3

На тему: «Определение оптимальной комплектации патронной ленты авиационной пушки графическим методом решения матричной игры 2хn»

Выполнили:

Принял

Доцент кафедры 703

Петров В.Б.

Москва, 2024

Практическая часть

Комплектуется патронная лента авиационной пушки снарядами двух типов: А1 и А2. У противника имеются четыре типа самолетов, против которых может применятся наше оружие: В1, В2, В3 и В6.  Вероятности поражения каждого из них снарядами типа А1 и А2 приведены в матрице

|  | В1 | В2 | В3 | В4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| А2 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |

Обосновать пропорции, в которых следует комплектовать патронную ленту снарядами  А1, А2.

Решение.

Решим графическим методом игру 2×4.

Из таблицы:

| p | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-p | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |

Получаем совокупность прямых для построения нижней огибающей:

Следует отметить, что построение прямых можно осуществлять графическим способом, используя для построения каждой прямой две точки: первая точка при p=0, вторая при  p=1. Главное, что необходимо определить, на пересечении каких двух прямых находится масимальная точка нижней огибающей.

Наивысшая точка образована пересечением прямых W4 и W2. Они образуют систему уравнений:

W4=0,3*p+0,5*1-pW2=0,9*p+0,3*1-p

Решением которой являются точки p*=0,25; W*=0,45.

Значение игры v=0,45.

Оптимальная стратегия игрока А – P*=0,25;0,75,

т.е. игрок А должен комплектовать ленту снарядами типа А1 и А2 в пропорции 1:3 (на один снаряд типа А1 три снаряда типа А2).

Значения qk* искомой оптимальной смешанной стратегии игрока В

Q*={q1*, q2*, q3*, q4*}

Приравнивая любой из двух средних выигрышей игрока В, отвечающей предложенной смешанной стратегии:

| q1*, | q2*, | q3*, | q4*, |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | q | 0 | 1-q |
| 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| 0 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |

К значению игры:

0,9*q+0,3*1-q=0,450,3*q+0,5*1-q=0,45

В обоих случаях получаем.

q*=0,25;

Полное решение игры имеет следующий вид:

P*={0,25;0,75};

Q*=0, 14, 0, 34, 0,0 ;

v=0,45;

Задание на лабораторную работу.

Решить графическим способом заданный вариант матричной игры 2*4 в рассмотренной задаче.

| Вариант | Матрица игры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,2 |
|  | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,8 |
| 2 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
|  | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
| 3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
|  | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| 4 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
|  | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |
| 5 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
|  | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |
| 6 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,2 |
|  | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| 7 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
|  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| 8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| 9 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |
|  | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
| 10 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
|  | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,2 |
| 11 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
|  | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| 12 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,9 |